RemCo 4S

Kezelési és szerelési
útmutatás

Vegye figyelembe a biztonsági előírásokat és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatást..

# Dati generali

## Misure di sicurezza

### Hálózatra kapcsolási előírások

Vegye figyelembe a helyi áramszolgáltató vállalat feltételeit és a VDE előírásokat.
Fűtésének szabályozását csak erre felhatalmazott szakembernek szabad felszerelnie és karbantartania.

E	A szakszerűtlen felszerelés veszélyezteti a testi épséget..

### Garanciafeltételek

A szabályozó szakszerűtlen felszerelésse, üzembe helyezése, karbantartása és javítása esetén a gyártó nem vállal garanciát.

### Fontos szöveghelyek

!	A fontos útmutatásokat felkiáltójel jelzi.

E	Ebben az útmutatásban ezzel a figyelmeztető jellel utalnak a veszélyekre.

### Felszerelés

A felszereléssel, üzembe helyezéssel kapcsolatos útmutatások, valamint egy kapcsolási rajz ennek az útmutatásnak a 3. részében találhatók

## Leírás

### Megfelelőségi nyilatkozat

A megfelelő szerelési előírások valamint a gyártó útmutatásainak figyelembe vétele esetén ez a készülék megfelel a fontos irányelvek és szabványok követelményeinek.

### Funkció

A Logamatic Delta 41 OT szabályozó lehetővé teszi  a fűtő berendezés beállított és mért értékeinek   kényelmes bevitelét és kijelzését a használó lakóterében.Ezáltal a fűtő berendezést folyamatosan ellenőrizhetik és optimalizálhatják. Továbbá ennek a szabályozónak az alkalmazása lehetővé teszi a helyiség hőmérsékletének közvetlen szabályozását és kijelzését.

!	A következő magyarázatok csak akkor érvényesek, ha a csatlakozó kazántípus a szükséges adatokat a buszon elküldi illetve ezeket fogadja.A kijelzőkön például vonalak jelzik azokat az adatokat, amelyek nincsenek meg.

Általános ismertetés	2

Biztonsági előírások	2

Hálózatra kapcsolási előírások	2

Garanciafeltételek	2

Fontos szöveghelyek	2

Felszerelés	2

Ismertetés	2

Megfelelőségi nyilatkozat	2

Funkció	2

1.rész: Működtetés	4

Működtetés normális üzemben	4

Üzemmód választó kapcsoló	4

ECO-gomb(Fűtési idő megszakítása)	5

Party-gomb(Fűtési idő meghosszabbítása)	5

A beállított helyiséghőmérséklet megváltoztatása	6

Kijelzés a normális üzemben	6

A beállítások megváltoztatása	7

Szintek áttekintése a beállított értékekhez	8

Üzemeltetői értékek áttekintése	9

Kijelzések áttekintése	10

Időnek és a hét napjainak bevitele	11

Fűtési programok bevitele	12

Szabadság program bevitele	14

A szakember-értékek áttekintése	15

Kóddal védett értékek áttekintése	16

TSP - Transparent Slave Parameter 
(Transparens Alárendelt Paraméterek)	17

FHB - Fault History Buffer 
(Előzetes hibák adattára)	17

2.rész: Magyarázatok/ Funkciók	18

A beállított értékek magyarázata	18

Problémák esetén	20

Reset	20

Hibajelzés	20

Általános hibajegyzék	21

Kijelzés	21

Kazánra jellemző hibalista	21

A kazán reteszelésének kioldása	21

Hiba 81	21

További hibaszámok	21

Kommunikáció a kazánhoz  „“	21

3.rész: Beszerelés és üzembe helyezés	22

Beszerelés	22

Üzembe helyezés	23

Kommunikáció OK?:	23

A nyelv beállítása:	23

Idő és a hét napjának beállítása:	23

### A fűtés bekapcsolása telefonon		               24

Műszaki adatok	24

# 1. fejezet: Használat és kezelőszervek

## Normál működés

Normál működés

! * A meleg víz beprogramozásai és engedélyezési beállításai csak a tárolást illetve az előmelegítést érintik, a pillanatnyi előállítás mindig be van kapcsolva (tehát a távvezérléstől független)..

(zárt kezelőlemez)

     



Üzemmód választó kapcsoló

ECO-gomb (A fűtési idő megszakítása)

Party-gomb (fűtési idő meghosszabbítása)

A helyiség beállított hőmérsékletének 
 	megváltoztatása

### Üzemmód választó kapcsoló

Ha ezt a gombot többször megnyomja, kiválaszthatja a kívánt üzemmódot. A kiválasztott üzemmódot a kijelzőben egy szimbólum mutatja. Ez akkor működik, ha az 5s beállítást nem változtatják meg.

A következő üzemmódokat lehet választani:

i 	Készenlét/ KI
(Fűtés és melegvíz készítése KI, 
csak fagyásvédelmi funkció)

F1	Automatikus üzem 
(Fűtés az időprogram 1 szerint)

F2	Automatikus üzem 
(Fűtés az időprogram 2 szerint)

h 	Nappali üzem
(24ó fűtés kényelmes hőmérséklettel 1)

C 	Éjszakai üzem
(24ó fűtés takarékos hőmérséklettel)

F 	Nyári üzem
(Fűtés KI, csak melegvíz készítése)*)

### ECO-gomb (Fűtési idő megszakítása)

A hűtés beállított megszakításának kijelzése (kb. 3 sec.hosszú) => Fűtés a takarékos hőmérséklettel [ B ]

### Party-gomb (Fűtési idő meghosszabbítása)

A fűtés beállított meghosszabbításának kijelzése (kb. 3 sec hosszú) => Fűtés a kényelmes hőmérséklettel [ B ]

A beállított Party- vagy ECO-funkció befejezése az üzemmód választó kapcsoló működtetésével

Az -- gomb megnyomásakor bevitel/megjelenítés / a fűtés megszakításának beállítása

a gomb minden megnyomásakor => + 1 óra

a gomb minden megnyomásakor => - 1 óra

tartsa lenyomva 3 másodpercig.: 
A fűtőkör energiatakarékos üzemmódba kapcsol a nap hátralevő részére.
A kazánon az „ECO“ felirat látható

“3 “beállítással/kijelzéssel indít / A fűtési idő meghosszabbítás időtartamának beállítása

megnyomása=> + 1 óra minden egyes 
 	működtetésnél

megnyomás=> - 1 óra minden egyes működtetésnél

3	sec megnyomás: 
A fűtési körfolyamat a következő napig fűt. 
A kijelzés rövid időre „PARTY“-ra vált

### A beállított helyiséghőmérséklet megváltoztatása

Normális állásban, fűtési üzemben a beállított helyiséghőmérséklet működik (Standard 20°C).

### Kijelzés a normális üzemben

!	A helyiséghőmérséklet tehetetlensége miatt a kívánt helyiséghőmérséklettől való +/- 1°C eltérések normálisak. A csökkentett hőmérsékletű üzem és a fűtési üzem közti átmenetnél átmenetileg nagyobbak az eltérések.

A forgatógombbal a kívánt helyiséghőmérséklet  5°C értékkel állítható. A szabályozón beállított éjszakai hőmérsékletet (takarék hőmérséklet ) nem befolyásolja.

Forgatás jobbra => Melegebb(~ 1°C pontonként)

Forgatás balra => Hidegebb(~ 1°C pontonként)

A	aktuális óraidő

B	kívánt helyiséghőmérséklet 
(Celsius fokban ábrázolva)

C	Hét napjai (1=hétfő, 2=kedd, ..., 7=vasárnap)
	(itt 3 = szerda)

D	Busz-szimbólum (ha ez a szimbólum nem jelenik meg, akkor ellenőrizze a kazánhoz menő adatvezetéket)

E	Aktív fűtési program ábrázolása
(itt: 6:00 -tól 09.00 óráig és 14.00-től 23.00 óráig)

F	Állapotjelzés: H Égő AN; Z D Fűtési üzem; Z F Melegvíz készítés

G	üzemmód kapcsoló
(itt F 1 => fűtés az időprogram szerint 1)

H	üzemjelzés illetve aktuális állapot 
(itt: B II => Fűtés az előírt helyiséghőmérséklettel 2)

I	Aktuális helyiséghőmérséklet kijelzése

Normál működés

## Beállítások módosítása

   

b	Programozó gomb  
a) Értékszint kiválasztása
b) Érték kiválasztása a beállításhoz
c) Új érték tárolása

Plusz-gomb
(érték keresése vagy beállítása)

Mínusz-gomb
(érték keresése vagy beállítása)

A kezelőlemez kinyitásával közvetlenül eljut a kezelő vagy beállító üzemmódba. => 
A kijelzőben megjelenik az UZEMELTETO

a

/ 	A Plusz-/Minusz- gombbal válassza ki azt a szintet, ahol a beállítani kívánt érték található.
=> Áttekintés a következő oldalakon

b	Prog-gomb megnyomása! => A szint megnyitása / kiválasztása

/ 	A Plusz-/Minusz gombbal megtalálja az értéket => Áttekintés a következő oldalakon

b	Prog-gomb benyomása! => Az érték kiválasztása
Figyelmeztető háromszög jelenik meg a kijelzőn 
=> A beállítás most lehetséges

/ 	A Plusz-/Minusz gombbal megváltoztatja az 
 		értéket

vagy=> értéket ne tároljon el

z		Kezelőlemez zárása => 
E Vigyázat! Érték nincs tárolva

vagy=> érték tárolása

b	Prog-gomb benyomása! => Érték tárolása
	A figyelmeztető háromszög elalszik a kijelzőn, utána

z	Kezelőlemez zárása

### Szintek áttekintése a beállított értékekhez

a Billenőlemez FEL  az / szinttel keres

- UZEMELTETO
A használó állít be értékeket

| UZEMELTETO | => lásd: oldal Error: Reference source not found |
| --- | --- |
|  |  |
| KIJELZESEK | => lásd: oldal Error: Reference source not found |
|  |  |
| IDOE-NAP | => lásd: oldal Error: Reference source not found |
|  |  |
| FUTES PROG 1 | => lásd: oldal 15 |
|  |  |
| FUTES PROG 2 | => lásd: oldal 15 |
|  |  |
| MELEGVIZ-PROG | => lásd: oldal 15 |
|  |  |
| SZABADSAG | => lásd: oldal Error: Reference source not found |
|  |  |
| SZAKEMBER | => lásd: oldal Error: Reference source not found |

- KIJELZÉSEK
Hőmérsékletek kijelzése a berendezésen kívül

- IDOE-NAP
Óraidő és Hét napja beállítása

- FUTES PROG 1
Az 1. fűtési program beállítása (pl. munka)

- FUTES PROG 2
A 2. fűtési program beállítása (pl. szabadság)

- MELEGVIZ-PROG
Melegvíz program beállítása

- SZABADSAG
A szabadság kezdetének és a szabadság időtartamának beállítása

- SZAKEMBER
A szakember értékeket állít be

### Üzemeltetői értékek áttekintése

| T-TER TENY L 1-3 Kívánt szobahőmérséklet az 1.; 2. és 3. fűtési idő alatt FELHASZNALO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| T-TER TENY 1 | 5°C - 40°C => 20°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-TER TENY 2 | 5°C - 40°C => 20°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-TER TENY 3 | 5°C - 40°C => 20°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-CSOKKENT | 5°C - 40°C => 10°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-HIANYZO | 5°C - 40°C => 15°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-MV 1 | 10°C - 70°C => 50°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-MV 2/3 (csak memóriával ) | 10°C - 70°C => 50°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-KAZAN MAX | 30°C - 110°C => 85°C | Érték : |
|  |  |  |
| T-ELOFUT MAX ( csak 2. fűtőkörön ) | 30°C - 110°C => 85°C | Érték : |
|  |  |  |
| VISSZA |  |  |

T-CSOKKENT
Kívánt éjszakai szobahőmérséklet

T-HIANYZO
Kívánt szobahőmérséklet szabadság idején

T-MV 1
Kívánt melegvíz hőmérséklet az első vízmelegítési időtartamra.

T-MV 2/3
Kívánt melegvíz hőmérséklet a második és harmadik vízmelegítési időtartamra

T-KAZAN MAX
A fűtő modulok maximum hőmérséklete 
fűtési üzemmódban: a korlátozás csak az energiatakarékos üzemben lehetséges

T-ELOFUT MAX
Csak a 2. fűtőkörön: A kevert fűtőkör maximum hőmérséklete (2. Fűtőkör => Biztonsági funkció)

### Kijelzések áttekintése

KIJELZO



T-KULSO



T-TEREM



T-MV



T-KAZAN



T-UTANFUT



MODULACIO



EGOF FUT IDO



EGOFEJ IND



VIZNYOMAS



VISSZA

T-KULSO

(csak ha a külső érzékelő csatlakoztatva van)

Aktuális külső hőmérséklet kijelzése ]

b => Max-érték idővel;  => Min-érték idővel;  => Max-érték idővel; b => VISSZA

T-TEREM

Aktuális helyiséghőmérséklet kijelzése

b => aktuális előírt hőmérséklet;  => Min-érték idővel;  => Max-érték idővel; b  => VISSZA

T-MV

Az aktuális melegvíz hőmérséklet kijelzése (Csak tároló üzemnél)

b => aktuális előírt hőmérséklet; b => VISSZA

T-KAZAN

Az aktuális kazánhőmérséklet kijelzése

b => aktuális előírt hőmérséklet; b => VISSZA

T-UTANFUT

Csak a 2. fűtőkörön: a 2. fűtőkör aktuális előremenő hőmérsékletét mutatja [°C / °F]     b => aktuális előírt hőmérséklet; b =>VISSZA

MODULACIO

A kazán aktuális hőmérsékletének kijelzése [%]; 00 = KI illetve értéket nem küld el

EGOF FUT IDO (Csak akkor van jelen, ha a számlálók nem a kazánra vannak felszerelve)

Az égő aktuális üzemóráinak kijelzése [h] b => Érték NULLÁRA állítása; b => VISSZA

EGOFEJ IND (Csak akkor van jelen, ha a számlálók nem a kazánra vannak felszerelve)

A kazán aktuális égőindulásának kijelzése [x] b => Érték NULLÁRA állítása; b => I VISSZA

VIZNYOMAS

A kazán aktuális víznyomásának kijelzésel (0,0 => Értéket nem küld el)

VISSZA  b  => VISSZA a főmenübe

Időnek és a hét napjainak bevitele

a Billenőlemez FEL    b  a / értéket változtat

IDO-DATUM

IDO

SZERDA

A kezelőlemez kinyitásával közvetlenül a kezelő és beállító üzemmódba jut. => 
A kijelzőben megjelenik az UZEMELTETO

a

2x Plusz-gomb=> „IDO-DATUM “

b	Prog-gomb benyomása! => „IDO“ és „E“

/ 	A Plusz-/Minusz- gombokkal változtat értéket

Benyomott gombnál az érték végigmegy
A 00, 15, 30 vagy 45 perctől 15-perces lépésekben

b	Prog-gomb benyomása! => „Hét napja“ és „E“

/ 	A Plusz-/Minusz gombokkal változtat értéket

b	Prog-gomb benyomása! => tárolás=> „IDO-DATUM “

### A fűtési programok bevitele

I BE

I KI

Szimbólumok:

I BE	= az első fűtési idő időtartama (I KI = a kikapcsolás időpontja)

20°C = névleges szobahőmérséklet a megadott fűtési időre

Idő	= a program analóg megjelenítése [teljes órák]

D 	= az 1. fűtési rendszerre beállított program

F2 = 2. fűtési program,  F1 = 1. fűtési 
         program

DI = 1. bekapcsolási idő, IB = 1. kikapcsolási idő,  DII = 2.          bekapcsolási idő 
IIB = 2. kikapcsolási idő,  DIII = 3. bekapcsolási idő, IIIB = 
       3. kikapcsolási idő

### Órára lebontott/fűtési program bevitele

/ nap (hé-va) vagy a napcsoport kiválasztása 
(HÉ-PÉ => hétfő-péntek, SZ-VA => szombat-vasárnap, HÉ-VA => hétfő-vasárnap)

b  nyissa meg a napot/napcsoportot (a bal oldalon látható) => "I BE   20°C " az első bekapcsolás időpontja – névleges érték I = 20°C

állítsa be az első bekapcsolási időt => legyen pl. 6:00 óra

b  erősítse meg az első bekapcsolási időt => "I KI 20°C " első kikapcsolási idő – névleges érték I = 20°C

állítsa be az első kikapcsolási időt => legyen pl. 8:00 óra

b  erősítse meg az első kikapcsolási időt
=> "II BE    20°C " második kikapcsolási idő – névleges érték II = 20°C

/ b  fejezze be a be- és kikapcsolási idők bevitelét a fenti példa alapján!

/ válasszon ki egy újabb bevinni kívánt napot/napcsoportot, vagy a “KILÉPÉS” gombbal lépjen ki a 2. fűtési programból, és végezze el egy következő program bevitelét.

!	A fűtési időket a program csak akkor menti, amikor már minden időt bevitt egy adott napra/napcsoportra vonatkozóan.

"- - - -" egy bekapcsolási/kikapcsolási időhöz => a kapcsolódó fűtési időtartam

- Fűtési program

Gyári beállítások:
hé-pé.:	06:00-tól 22:00 óráig
szo és va.:	07:00-től 23:00 óráig

|  | 1. fűtési i. |  | 2. fűtési i. |  | 3 fűtési i. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hé. |  |  |  |  |  |  |
| Ke. |  |  |  |  |  |  |
| Sze. |  |  |  |  |  |  |
| Csü. |  |  |  |  |  |  |
| Pé. |  |  |  |  |  |  |
| Szo. |  |  |  |  |  |  |
| Va. |  |  |  |  |  |  |

- Fűtési program

Gyári beállítások:
hé-pé.:	06:00-tól 08:00 óráig és 16:00-tól 
 		22:00 óráig
szo. és va.:	07:00-től 23:00 óráig

|  | 1. fűtési i. |  | 2. fűtési i. |  | 3. fűtési i. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hé. |  |  |  |  |  |  |
| Ke. |  |  |  |  |  |  |
| Sze. |  |  |  |  |  |  |
| Csü. |  |  |  |  |  |  |
| Pé. |  |  |  |  |  |  |
| Szo. |  |  |  |  |  |  |
| Va. |  |  |  |  |  |  |

Meleg víz

Gyári beállítások:
hé-pé.:	05:00-től 21:00 óráig
szo. és va.:	06:00-tól 22:00 óráig

|  | 1 fűtési i. |  | 2. fűtési i |  | 3. fűtési i. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hé. |  |  |  |  |  |  |
| Ke. |  |  |  |  |  |  |
| Sze. |  |  |  |  |  |  |
| Csü. |  |  |  |  |  |  |
| Pé. |  |  |  |  |  |  |
| Szo. |  |  |  |  |  |  |
| Va. |  |  |  |  |  |  |

### Szabadság program bevitele

a

A Szabadság programnál napokban adja be a következőket

- szabadság kezdete

- szabadság időtartama

SZABADSAG

SZAB KEZD

SZAB TARTAMA

A szabadság funkció befejezése  => „  “ Nyomja meg az üzemmód választó kapcsolót!

a Billenőlemez FEL    b  a 
/ az értéket változtatja meg

A kezelőlemez kinyitásával közvetlenül eljut a kezelő és beállító üzemmódba. => 
A kijelzőben megjelenik az FELHASZNALO

6x Plusz-gomb => Kijelzés:  „SZABADSAG“ és „hátralévő szabadságnapok, pl. 00“

b 	Prog-gomb=> Kijelzés: „SZABADS.KEZD“ és„E“

/ A szabadság első napjának bevitele 
A kezdet mindig az adott napon 24:00-tól értendő

! 	Kérjük, ne az utazás napját állítsa be a SZABADSÁG KEZDETEKÉNT, mert ezen a napon a rendszer már nem fűt.

b 	Prog-gomb=> Kijelzés: „SZAB-IDOTART“ és „E“

/ A szabadság időtartamának beállítása (napokban számítva)
A szabadság végének a program mindig a beállított nap 24:00 órát tekinti.

!	A szabadság időtartamának bevitelekor ne számítsa az elutazás és a hazaérkezés napját, mert ezeken a napokon a rendszernek fűtenie kell.

### A szakember-értékek áttekintése

Ha 2. FŰTÉSGÖRBE = 0 és 2. TEREMBEHATÁS = 0 
=> 2. FŰTÉSGÖRBE  inaktív!

| FUTOGORBE 1/2 (lásd oldal 22) (csak ha a külső érzékelő csatlakoztatva van) SZAKEMBER |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| FUTOGORBE 1 | 0 - 3 => 1,2 | Érték: |
|  |  |  |
| FUTOKOR ADAP | 0/1 => 0 | Érték: |
|  |  |  |
| TEREMBEHATAS 1 | ----, 0 - 20 => 10 | Érték: |
|  |  |  |
| I-TERM | 0FF,03:00h - 0:15h=>0FF | Érték: |
|  |  |  |
| FUTES OPTIM | 0/1 => 0 | Érték: |
|  |  |  |
| MAX BE IDO | 0 - 3 => 2:00h | Érték: |
|  |  |  |
| SZUKS FEL ID | csak kijelzés |  |
|  |  |  |
| TEREMHOM ALK | (-5°C) - 5°C => 0,0°C | Érték: |
|  |  |  |
| A-HOM-KESL | 0 - 3 => 0:00h | Érték: |
|  |  |  |
| FUTOGORBE 2 | 0 - 3 => 0 | Érték: |
|  |  |  |
| TEREMBEHATAS 2 | ----, 0 - 20 => ---- | Érték: |
|  |  |  |
| KIJELZO | 0/1-2 => 1 | Érték: |
|  |  |  |
| MAGYAR | => ITALIANO | Érték: |

1 => 1. fűtőkör; 2 => 2. fűtőkör

FUTOKOR ADAP = Fűtésgörbe Adaptáció (lásd oldal Error: Reference source not found)
(csak ha a külső érzékelő csatlakoztatva van)

A fűtésgörbe automatikus módosítását végző funkció bekapcsolása: => csak csak külső hőmérséklet kompenzáció esetén.

TEREMBEHATAS 1-2 = Helyiségérzékelő hatása (lásd oldal Error: Reference source not found) Mennyire fűtsön túl? Túlfűtés hiszterézis.

I-TERM = kiegészítő fűtés indítása (pl. 30 perc) 
Ha a hőmérsékletben 1K-nyi eltérés következik be, a beállított idő alatt, a rendszer a “külsőérzékelő hatása” paraméterre bevitt értékkel növeli az előremenő hőmérsékletet. A beállított érték: “30 perc”.

FUTES OPTIM = Felfűtés optimalizálása (lásd oldal Error: Reference source not found)
A fűtés kezdetét automatikusan előrehozó funkció aktíválása

MAX BE IDO = Maximális előrehozás (lásd oldal Error: Reference source not found)
Maximum ezzel az idővel hozza előre a fűtés kezdetét.

SZUKS FEL ID = szükséges előrehozás (lásd oldal.Error: Reference source not found)
Ma ezzel az idővel hozta előre a fűtés kezdetét.

TEREMHOM ALK = Helyiségérzékelő adaptálás (lásd oldal Error: Reference source not found)
A beépített helyiségérzékelő mért értékének korrekciója – Illeszkedés a felszerelés helyéhez (belső fal, külső fal)

A-HOM-KESL = Külső hőmérséklet késleltetés, lásd oldal Error: Reference source not found)
(csak ha a külső érzékelő csatlakoztatva van)

Jól szigetelt és nehéz falaknál -> magas értéket adjon be

KIJELZO (1= a kijelző a kívánt hőmérséklet értéket mutatja ; 2 = a kijelző a külső hőmérsékletet mutatja)

MAGYAR      A szabályozó nyelvének beállítása (lásd oldal Error: Reference source not found)

### Kóddal védett értékek áttekintése

20 => Kódszám bevitele
A helyes kódszám bevitelével a következő értékek beállítását engedélyezi

| 21 => Kódszám Itt új kódszámot választhat SZAKEMBER |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ........ | Szakember értékek | ( lásd oldal ) Error: Reference source not found |
|  |  |  |
| 20 | Kódszám bevitele | ---- |
|  |  |  |
| 21 | Kódszám | 1234 |
|  |  |  |
| 22 | Fagyásvédelem hőmérséklete | OFF, (-5)-(+5) => OFF |
|  |  |  |
| 23 | Légióvédelem | 0/1 => 1 |
|  |  |  |
| 24 | Min. kazánhőmérséklet | 10°C - 80°C => 30°C |
|  |  |  |
| TSP | Kazánparaméterek |  |
|  |  |  |
| FHB | Hibatár |  |
|  |  |  |
| 278 03 | Software szám |  |
|  |  |  |
| VISSZA |  |  |

22 => Fagyásvédelem hőmérséklete (Csak külső érzékelővel)
Ha a külső hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított határérték, akkor bekapcsolódik a fűtési körfolyamat és az előírt értéket 5°C helyiséghőmérsékletre állítja. A melegvíz hőmérsékletet 10°C-ra állítja. A kazánt felfűti a „24 = Minimális kazánhőmérséklet“-re.

!	A külső hőmérséklet késleltetése itt működik.

23 => Legionellák elleni védelem (csak tároló üzemnél)
Aktivált funkciónál hetente egyszer vasárnap 01.00 órakor, de legkésőbb a melegvíztároló mindener 20-dik felmelegítésénél a tárat 65°C-ra felfűti, hogy elpusztítsa a legionellákat.

24 => Minimális kazánhőmérséklet
Itt egy minimális kazánhőmérsékletet lehet beállítani a a fűtési üzemre.

TSP e FHB => (lásd oldal.Error: Reference source not found)

278 03
itt azt a software-számot mutatja meg, amelyet a termékkel kapcsolatos minden kérdésnél meg kell adnia.

VISSZA  b => VISSZA a főmenübe

### TSP - Transparent Slave Parameter (Transparens Alárendelt Paraméterek)

### FHB - Fault History Buffer (Előzetes hibák adattára)

Speciális kazánparaméterek [max. 20]:

Az elküldött TSP kazánparaméterek mennyiségének kijelzése

b	Prog-gomb=> Az első kazánparaméter szintjének 
 	megnyitása és kijelzése

/	A szint egyes értékeinek végigfutása

A kijelzett értékek és ezek jelentésének leírása a kazán dokumentácáiójában található.

Az értékek beállítása:

b Kiválasztás;; / Beállítás; b Tárolás

Kazánhibák adattára (ha a rendszer támogatja):

b	Prog-gomb=> A szint megnyitása és az első 
 	hibabevitel kijelzése (csak akkor, ha a kazán elküldi)

/	A szint egyes értékeinek átfutása

b	A szint becsukása

# 2. Fejezet: Magyarázatok / Funkciók

## A beállítandó adatkohoz kapcsolódó magyarázat

Fűtésgörbe: A külső hőmérséklet és az előrehozási értékre beállított hőmérséklet aránya (padló felmelegítéséhez célszerű 0,6-et bevinni) => csak külső hőmérséklet kompenzáció esetén 
(csak ha a külső érzékelő csatlakoztatva van)

A beállítás módja:

- Ha a külső hőmérséklet csökkenés hatására a szobahőmérséklet csökken  a görbe túl lapos

- Ha a külső hőmérséklet csökkenés hatására a szobahőmérséklet nő  a görbe túl meredek

A következő ábra mutatja a kiválasztható fűtésgörbéket.

Kazánhőmérséklet

[°C]

[°C]

Külső hőmérséklet

Fűtésgörbe adaptáció: BE/KI
A fűtésgörbe automatikus beállítását végző funkció bekapcsolása > csak külső hőmérséklet kompenzáció esetén (csak ha a külső érzékelő csatlakoztatva van)

Az adaptáció csak akkor kapcsol be, ha a külső hőmérséklet 8°C alá, míg a benti hőmérséklet 18°C alá csökken.

Ha az adaptáció be van kapcsolva, 3 órányi energiatakarékos működést (éjszaka) követően bekapcsol a fűtés, és a program a hőmérsékletet a kívánt 21°C
fokra állítja. Amint a hőmérséklet meghaladja a 20°C-t, 
a program a hőmérsékletet további 30 percig 20°C-on tartja. Ezután következik az előrehozási és a külső hőmérséklet mérése. A program az értékekből kiszámítja az ideális növelési értéket, amelyre aztán beszabályozza a fűtést.

Ha a funkció be van kapcsolva, a számítás egyedileg történik. A radiátorok fűtéséhez rendelt legkisebb fűtésgörbe értéke „1“-re van rögzítve. A felületek (padló, falak, plafon stb.) fűtéséhez egy„1“-nél kisebb görbét kell választani.

Ha a szobahőmérséklet 4 órányi adaptációt követően sem éri el a kívánt értéket, a program megszakítja az adaptációt (a figyelmeztető szimbólum villog). A megszakított adaptációt a program másnap megismétli.Az adaptáció idejére a program kikapcsolja a meleg víz előállítást (csak az előmelegítést és a tárolást).

Helyiségérzékelő hatása: A kazán hőmérséklete a beállított értékkel nő, amikor a kívánt szobahőmérséklet 1 K-nel csökken.
A nagy értékek tehát gyors szabályozást és ebből következőleg nagy kazánhőmérséklet ingadozást eredményeznek.

0: csak külső hőmérséklet kompenzáció, a fűtés akkor kapcsol be, amikor az éjszaka folyamán a szoba hőmérséklete csökken.

----: csak külső hőmérséklet kompenzáció

Fűtés optimalizálása: A fűtés bekapcsolási időpontjának automatikus előrehozása.

Példa:

Fűtési program 6:00 – 22:30

KI: 6:00-kor megkezdődik a helyiség fűtése.

BE: A fűtés az aktuális szobahőmérséklet és a levegőhőmérséklet alapján korábban kezdődik, hogy a helyiség hőmérséklete 6:00-ra elérje a kívánt értéket.

Maximum előrehozás: A fűtés bekapcsolása legfeljebb ennyi idővel hozható előre.

Szükséges előrehozás: Ma a fűtés bekapcsolását a program ennyivel hozta előbbre. (Csak megjelenített érték).

Helyiségérzékelő adaptálás: Ezekkel az értékekkel csökkenthetők a következő szobahőmérséklet mérését zavaró tényezők:

- Érzékelő előállítási különbségek

- A fal hőmérséklete által gyakorolt befolyás

- Üzemi hőmérséklet

Külső hőmérséklet késleltetés: Ha a falak nagyon jól vannak szigetelve, a külső hőmérséklet változása, csak bizonyos késéssel érzékelhető a belső hőmérsékleten. Az időjárási körülmények alapján végzett szabályozással ez a paraméterrel megakadályozható, hogy a falak felmelegítése túlságosan korán megkezdődön.

Kijelző: Gyári beállítású értékkel („1“) és a kezelőlemez zárt állapotában, a kijelzőn a helyiség hőmérséklete és a kívánt hőmérséklet látható.

A szivattyúk bekapcsolása szükség szerint: Amikor nincs szükség fűtésre, a fűtésrendszer szivattyúi kikapcsolnak. Fagyásvédelmi funkcióban a szivattyúk bekapcsolnak.

## Ha probléma merül fel

### Reset

- Újraindítás => nyomja meg a Reset gombot

- A rendszer konfiguráció betöltéséhez => nyomja meg a Reset + Prog gombot

### Hibák kijelzése

Reset

Egy hegyes eszközzel (pl. tollal) => Az eszköz újraindítása

b	Nyomja meg egyszerre a programozás és Reset gombokat. Engedje fel a Reset gombot, de tartsa lenyomva a programozás gombot, amíg meg nem jelenik az „EEPROM“ felirat.
=> A szabályozó az összes beállított értéket alapbeállításként menti (kivéve a Fűtési és Meleg víz programot.)

Hibakódok:

A: Hiba jelzése egy háromszög alakú szimbólummal

B: A hiba meghatározása egy kóddal vagy szöveggel.

A következő oldalon látható táblázat példaképpen néhány hiba leírását mutatja be. Mivel a hibák nagy része a kazán működéséből ered, kérjük, tanulmányozza a mellékelt dokumentációt.

!	Lásd a kazán útmutatóját is!

### Általánosan előforduló hibák listája

| Hiba szövege | Leírás |
| --- | --- |
| BLOKK | Nincs láng (gáz, láng) |
| T-HATAR | STB kikapcsolás |
| KEMENY | Nyomás/ürítő termosztát nyitva |
| VIZNYOMAS | Nincs víz (a víznyomás nem éri el a 0,5 bart) |
| M.SZOLG. | A kazán karbantartásra szorul |

### Kazánhibák listája

| Hiba/ szöveg/kód | Leírás (egyeztesse a kazán leírásával) |
| --- | --- |
| 75 | Külső érzékelő = ellenőrizze |
| 80 | Szobahőmérséklet érzékelő = ellenőrizze |
| 81 | EEPROM hiba = ellenőrizze a bevitt értékeket |

### 81. hiba

Ez a hiba a szobatermosztát memóriájának hibáját jelzi (pl. EMV-n keresztül). Kérem, ellenőrizze a beállított adatokat.

### Néhány hibakód

A szobatermosztát néhány olyan hibát is megjelenít, amelyet a kazán okoz. Ezekkel a hibákkal kapcsolatos magyarázatokat a kazán dokumentációjában találja.

### Adatátvitel a kazánnal „“

Amikor a kijelzőn a fenti jel látható, az azt mutatja, hogy a kazán és a termosztát között adatátvitel van folyamatban. Ha ez a jel nem látható (az órán), ellenőrizze a kazán és a termosztát közötti adatátvitelt. 3. fejezet: Felszerelés és üzembe helyezés alapján

### A kazán kioldása

Ha bekapcsol egy hiba, a funkció alkalmazásához nyomja le egyszerre az “ECO” és a “PARTY” gombot néhány másodpercre. Ha a funkció bekapcsol, a hiba törlődik.

E	Ha a hiba ismét előfordul, hívjon egy hivatalos szervizest, és nézesse át a rendszert.

### Szivattyú folyamatos / nem folyamatos => szivattyú átkapcsoló automatika

A fűtés és a szivattyú kikapcsolva:

Szobahőmérséklet > névleges hőmérséklet + 1K 
külső hőmérséklet > névleges szobahőmérséklet + 1K

Bekapcsolás:

Szobahőmérséklet  < névleges szobahőmérséklet
külső hőmérséklet < névleges külső hőmérséklet

## Beszerelés

PIN 1+2 OT-BUS

Felszerelés

1. Rögzítse a tartóelemet a falra nagyjából szemmagasságba

2. Csatlakoztassa a tartóelem 1+2 sorkapcsát a kazán OT-BUS sorkapcsához. A BUS csatlakozója védve van hibás polaritással szemben, így a csatlakozások felcserélhetők.

3. Opciós: kösse be a telefonos termoszátot 
[3+4 sorkapocs]

4. Fogja meg a szobatermoszátot a felső részénél, majd illessze be a tartóelem felső részébe a közepénél, majd hajtsa le, és finoman nyomja meg.

Méretek: 147mm x 97mm x 33mm

A: 	Furatok a rögzítéshez (a kapcsoló házának felszerelésére szolgálnak)

B:	Kivágás a falban a kábelek vezetéséhez

C:	Sorkapocs a bekötéshez (PIN 1 balra)

Sorkapocs a bekötéshez

PIN 1+2 OT-BUS 
PIN 3+4 telefonos távvezérlés

Leszerelés

Eg csavarhúzóval emelje meg a szobatermosztát alsó felét, majd egyik kezével hajtsa fel a készüléket, amerre a forgás iránya engedi.

## Üzembe helyezés

### Adatátvitel OK?

„ “ jel megjelenik a kijelzőn (az órán) => ha nem, ellenőrizze az adatátvitelt a kazán felé.

### Nyelvbeállítás

a Nyissa ki a kezelőlemezt „ENGLISH“

b Válassza ki  E = Beállítási mód

/ Állítsa be a nyelvet  „ITALIANO“

b Mentse el a beállítást  „uzemelteto“

### Óra és nap beállítása

 „ido-datum“

b Válassza ki  „ido“ + E = Beállítási mód

/ Állítsa be az időt

b Mentse el „datum“ + E = Beállítási mód.

/ Állítsa be a hát napját

b Mentse el  „ido-datum“

z Zárja vissza a kezelőlemezt  Alapmegjelenítés

Regime F 1

Az üzembe helyezés lépései

- Az üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót

- Szerelje fel a szobatermosztátot, és kapcsolja be a kazánt

- Várja meg, hogy az adatok megjelenjenek az eszközön

- Várja meg, amíg az eszköz és a kazán között létre jön az adatátvitel

- Állítsa be a nyelvet

Az áramellátás bekapcsolását követően a kezelőlemez első felnyitásakor megjelenik a nyelv. 
(=> Ez a funkció csak egyszer jelenik meg! A beállított nyelv akkor jelenik meg még egyszer röviden, amikor a szobatermosztátot leveszi a tartóelemről.)

- Állítsa be az időt és a napot

Az óra és a hét napjának beállításához szükséges lépéseket a jelen útmutató első részében találja a Error: Reference source not found oldalon.

- Zárja le a kezelőlemezt.

- Állítsa be a kapcsolóval a kívánt üzemmódot, pl. 1. Automatikus. (lásd a Error: Reference source not found oldalt.)

### A fűtés bekapcsolása telefonon

A távvezérlésű telefonos termosztát segítségével a szobatermoszátot folyamatos fűtési módba (B) lehet kapcsolni. Ebben az időszakban a meleg víz funkció– a külső tárolási funkcióval együtt aktív.

A telefonos termosztát bekötése:
A bekötésre szolgáló sorkapcsok: 3+4.

Amint ezen két sorkapocs között a készülék rövidzárlatot érzékel, a szobatermoszát átkapcsol fűtési módba (az I névleges fűtési hőmérsékleten), és ezzel engedélyezi a meleg víz előállítását is. A fűtés csak akkor működik a beállított üzemmód szerint tovább (tehát a kiválasztott fűtési programot követve), ha megszünteti a rövidzárlatot.

Hibás használatra vagy helytelen beállításokra visszavezethető meghibásodások esetén a jótállás megszűnik.

### Műszaki adatok

| Tápfeszültség (OT) | 15V DC áram határolóval (13mA) |
| --- | --- |
| Áramfelvétel | < 5mA |
| EN 60529 szerinti védelem | IP40 |
| Védelmi osztály EN 60730 | HU 1003 00335052 Printed in Germany, Változtatások joga fenntartva III |
| Az óra működési tartaléka | > 10 óra |
| Üzemi szobahőmérséklet | 0 - 50°C |
| Tárolási hőmérséklet | -30 és 60°C között |
| Megengedett páratartalom kondenzképződés nélkül | %95 r.H. |
| Helyiségérzékelő Tűrés (Ohm) Hőmérséklet tűrés | 5k-os NTC ellenállás +/- 1% 25°C-on +/- 0,2K 25°C-on |