iF vagy 43-as hiba elhárításának teendői pl. KONe kazánoknál,
és egyéb ellenőrzési feladatok a kazánok környezetében (2 és fél oldal):

iF vagy 43-as hibakódok leggyakoribb okai:

- Főleg KON e kazánnál előforduló hibajelenség a következő:
amikor a kazán nem kap stabil 230V-os feszültséget (Magyarországon ez eléggé gyakori, sok helyütt akár 190V…290V között beleng az áram). 
(Hasonló esetek fordulnak elő finomabb-technikájú számítógépek és finomabb technikájú elektromos berendezések esetén is. Pl. én úgy tudom, hogy már egyetlen-egy biztosító sem köt biztosítást LCD TV-kre, mert olyan gyakran tönkremennek a hazai labilis feszültségek miatt.)

Fél év … 4 év üzemidő alatti sok-sok áramingadozás miatt egyre gyakrabban kiíródhat a kazán képernyőjére az iF vagy 43 hibakód, de inkább a KONe full elektronikus, és ezért stabil-áramot igénylő kazánoknál fordul elő. 
KONm, K+, K+A és X kazánoknál ez a hibajelenség szinte soha nem fordul elő, mert azok 
nem-full-elektronikus kazánok, így ezen kazánok vezérlői egyáltalán nem kényesek a hazai áramingadozásokra.

- KONe, KONm, K+, K+A és X kazánoknál is előforduló hibajelenség:
Használati meleg víz hőmérséklete gyakran túlfut a kazánon belül, mert már pl. vízköves a lemezes hőcserélő. 
(ne állítsa a maximumra a combi kazán meleg-víz hőmérsékletét, inkább a maximum alá legalább 1°C-kal). 
És lásd a www.unical.hu honlapon a    ▼Lakossági kondenzációs kazán 12-35 kW    fejezetben a     
HIBÁK amiket gyakran elkövetnek …      írást, (7-es tervmintánál pl. HIBA2 és HIBA3 a gyakori)

- KONe, KONm, K+, K+A és X kazánoknál is előforduló hibajelenség:
amikor külső elektromos vagy mágneses rezgések okoznak zavart a külső hőmérséklet-érzékelő (röviden É-i szonda) 2-eres (de sokszor sajnos helytelenül nem-árnyékolt) vezetékén keresztül (pl. drón reptetése a közelben, utcán elhaladó erős adó-vevővel felszerelt autó, stb., stb.)
(Mivel a kazán és a külső hőmérséklet érzékelő közötti vezeték antennaként is viselkedik és ez az „antenna” összeszed mindenféle külső zavarjelet is, emiatt ez a vezeték legyen árnyékolt vezeték a kazán és a külső hőmérséklet érzékelő között úgy, hogy az árnyékolás egyik végét (de kizárólag az egyik végét) le is kell földelni).

Megoldási javaslatok iF vagy 43-as hibakód témában, lásd alábbiakban:
Teendők:

- Leggyakoribb megoldás kb. 2020. januárjától, hogy a régi vezérlőt felújítjuk és jobban meg fog felelni a hazai nem-túl-jó áramellátás körülményeihez. A nem stabil áram miatt a KONe vezérlőn belül lemerült kondenzátorokat kicseréljük nagyobb kapacitású kondenzátorokra, hogy jobban viselje az áram-lengéseket, de ha már hozzányúlunk a vezérlőhöz, akkor kitöröljük belőle a hibakódokat és a legújabb verziójú szoftvert is rátelepítjük. (Mindezt egy elektrotechnikai mérnök végzi hivatalosan a képviselet részére, aki egyébként óraadóként elektrotechnikát is tanít az egyik Bp-i főiskolán.) 

Ha Ön a KONe kazánjához igényli a vezérlő felújítását, kérjen egy már felújított vezérlőt a szervizesétől és amennyiben a képviselet épségben visszakapja a régi vezérlőt, akkor azt a képviselet újra felújítja, majd tovább tudja adni más felhasználó felé, így csak vezérlő-felújítási díjat kell fizetni. De ha a régi vezérlő nem érkezik meg épségben a képviselethez (vezérlő csere után 8 napon belül), akkor egy teljesen új és sokkal drágább vezérlő árát kell kifizetni.

Fent említett megoldási javaslaton túl:

- először is ellenőrizni kell a gyújtókábel állapotát fönt a pipán belül (ugráló feszültségektől „szinte szikrázik” a vezeték vége, ami sok eres és erenként grafitbevonatos, és így elromlik a kommunikáció az ionizációs elektróda és a vezérlő között). Viszont a pipából a vezeték kihúzható, elromlott vége levágható és újra bedugható és rászorítható. 

És ellenőrizni kell a gyújtókábelt a trafóhoz csatlakozásnál is.
De FIGYELEM! Van olyan ugráló feszültség is, amikor a TV képernyője szinte el sem sötétedik, de mégis pillanatnyi áramhiány volt, ami megzavarta a KONe kazán éppen folyamatban lévő önbeszabályozását.

- De volt már olyan külső hiba is, hogy a hazatérő szomszéd tulaj autójában volt olyan erősen sugárzó adó-vevő, ami jeleket sugárzott, a kazán külső szondája pedig a sajnos nem-árnyékolt vezetékével együtt, mint egy antenna, ezeket összeszedte, és ilyenkor néha kiállt a kazán hibára.

- esetleg elektróda dörzsöléses tisztítása vagy cseréje szükséges (elektróda nem tisztítható olyan rézcső tisztítóval, amivel már tisztítottak rézcsövet, mert ekkor már fém szemcséket tartalmaz a tisztító eszköz, de az elektródát spray-vel sem szabad befújni) (elektróda tisztítása fizetős szolgáltatás, hasonlóan egy autóban lévő szűrő tisztításához)

- gázszűrőt ellenőrizni és tisztítani szükséges, 50 mikronos „szivacsbetétes” gázszűrő a jó, 
az Y gázszűrő nem elegendő!

- esetleg néha-néha túl alacsony a gáz belépő nyomása és ettől fullad le a kazán, esetleg túl sok kosz van már a gázszűrőben, esetleg ezért lesz alacsony a gáznyomás

- gázszelepben nincs-e túl sok kosz? (bekerültek koszok esetleg még a gázszűrő beszerelése előtt) (a gázszűrő tisztítása fizetős szolgáltatás, hasonlóan egy autóban lévő szűrő tisztításához)

- esetleg a kazánon belüli tűztér túl koszos már, így néha lefullad a kazán, tűzteret kell tisztítani.

Megjegyzés: ha a gázszelep, vagy a tűztér túl koszos, akkor semmilyen állítgatás nem fog jó eredményt hozni

(a tisztítások fizetős szolgáltatások, sőt, ha a gázszelepet azért kell cserélni, mert túl sok kosz került bele és nem  tisztítható, akkor a gázszelep cseréje is fizetős)

- túl kicsi átmérőjű cső a kazán előremenője és visszatérője, így a kazán gyorsabban felfutó hőtermelését nem képes elszállítani a kicsi csőkeresztmetszet, és vagy túlfut a kazán hőmérséklete, vagy eldobja a lángot.

- túl gyakori eset, hogy túl nagy az ellenállása a levegő-füst rendszernek, legtöbbször a levegő oldalnak nagy az ellenállása, így eleve rossz a kivitelezés, hiszen a kazán pl. nem kap elég levegőt, 
(pl. kazán mögött kémény, végig koaxiális 80/125 rendszer 2 db könyökkel, ilyen esetben a kazán tetejétől a kémény tetejéig a szintkülönbség kb. max. 5 m lehet, de bizony sokszor eleve rossz a kivitelezés és e helyett sajnos akár 8…10 m ez a szintkülönbség!) 

Ilyenkor a kazán újra-indulási állapotaiban elég sokszor nem tud kialakulni a megfelelő gáz-levegő keverék, kevés a levegő, és a kazán kiáll hibára! Másfajta levegő-füst megoldást kell alkalmazni, pl. szétválasztott rendszert! (vagy kéményen belül 80/150-es megoldást) 

(Azt is megemlítem, hogy a kémény-méretező programok többsége nem jó, mert hidegen indulási állapotokra nem méreteznek, amikor még a magas füstelvezetési csőben hideg és párás és nehéz levegő van. És hát indulási állapotokban nemhogy nem segíti a kémény-huzat a ventilátort, hanem a füstcsőben lévő hideg és párás és nehéz levegő sok másodpercen át ellene dolgozik az éppen induló ventilátornak. Viszont a legtöbb kémény-méretező szoftver csak arra méretez, hogy üzem-meleg állapotban jó-e a füstelvezetés? Amikor a kémény-huzat már szépen segíti a ventilátort. De ha meleg állapotokra jó is lenne egy levegő-be és füst-ki rendszer, attól még nem biztos, hogy hidegen indulási állapotokra is megfelelő! 
Emiatt javaslom a kémény-méretezőknek, hogy méretezéshez alkalmazzák az unical.hu honlapon lévő, a „Lakossági kondenzációs kazán 12-35 kW” felirat mögötti „Füstelvezetés méretezése …” nevű Excelt!)

- FA paraméterek között a ventilátor indulási fordulata IG esetleg átállítandó

35 helyett vagy kisebbre, vagy nagyobbra, pl. 40 vagy 45 vagy 50-re

- és a ventilátor legalacsonyabb fordulata FL esetleg átállítandó 80 helyett 100 vagy 120, 
de amikor ezeket az értékeket följebb állítja egy szervizes, akkor közben a CO2 értéket is figyelni kell, mert ha az pl. a minimum teljesítménynél elromlik, akkor úgy kell megtalálni a helyes beállítást, hogy közben a CO2 érték is megfelelően maradjon.

- és lehet hogy dupla tömítés kell az égő fölé, ez igen ritka eset

KONe kazánoknál iF és 43-as hibakód témában további megjegyzések:

Az Amerikai Nagykövetség kiváló (korábbi) szervizese, aki kb. 2010-től Unical szervizes is, pontos mérésekkel kiderítette, hogy a KONe kazánok vezérlőpaneljei pl. azért dolgoznak hibásan, vagy pl. attól mennek tönkre, mert a kazánt elektromos zavarások érik kívülről, pl. nagyon ugráló feszültségeket kap. Pl. Budapesten az egyik ház egyetlen hétvége alatt 16-szor kapott össze-vissza feszültséget 190 V ... 294 V között!

Egész Európában talán a magyar elektromos hálózat a legrosszabb ebből a szempontból. Pl. én úgy tudom, hogy már egyetlen-egy biztosító sem köt biztosítást LCD TV-kre, mert sok ilyen TV olyan gyakran tönkremegy a hazai labilis feszültségek miatt.

A fentieket 2018. március elején megírtam a gyárnak, akik nem is gondoltak korábban ilyenre, hogy ennyire rossz is lehet egy országos elektromos hálózat. Ezek után azonnal tesztelték a KONe kazánt nagyobb feszültségingadozásokkal is, de a gyári laborban nem tudtak létrehozni 294 V-ot, de 200 V .... 250 V között egészen jó megoldást találtak a magyar probléma ellen:

Ilyen feszültségingadozások esetén előbb-utóbb az iF vagy 43-as hiba is feljön a KONe kazánban, mert a nagy feszültségingadozások miatt „szikráznak” a fémes kapcsolatok, így akár 1...2 hónap alatt is oxidálódnak és jóval rosszabbul érintkeznek a kazánon belüli fémes kapcsolatok, amitől pedig nem tud jól működni a KONe kazánon belüli automatikus és gyakori újra-beszabályozás. Inkább „el”szabályozás lesz belőle, kormozódni fog a tűztér,  vagy iF és 43-as hibára kiáll a kazán, vagy esetleg (nagyon ritka eset) tönkre is megy a vezérlőpanel. Ez a magyarázata annak, amit talán már több szervizes is tapasztalt, hogy az egyik helyen gyakori iF hiba miatt kiszerelt vezérlőpanel szuper jól működik egy másik KONe kazánban egy másik utcában, mert a másik utcában pl. stabil a feszültség és a kazán körüli kivitelezés is megfelelőbb.

Tehát a hibát külső hiba okozza, így a javítása nem tartozik a garanciális ügyek közé. Sőt, ahol már legalább egyszer előfordult az iF vagy 43-as hiba, ott valószínűleg egyik elektromos alkatrész sem lesz már garanciális!!!

A gyár javaslata alapján, amit már ki is próbáltak, Unical KONe kazánoknál igencsak rengeteget javít az iF és 43-as hiba felugrása ellen, a kb. 200 V ... 250 V közötti feszültség-ingadozás ellen pl. az, ha a szervizes összeköti egy zöld-sárga földelő vezetékkel az ionizációs elektróda csavarját a vezérlőpanel házával, de 290 V-nál nyílván ez sem segít.

Nyílván az lenne a tökéletes, ha a kazán stabil és európai szabványoknak is megfelelő feszültségeket kapna, de ahol ez nem így van, ott az lenne a legjobb megoldás:
a) ha a legelső bekezdésben már említett      HIBÁK ... pdf     Külső hiba 7     fejezete ír, azaz szinuszos stabil áramot adó szünetmentes tápegység alkalmazása a kazán előtt, pl. www.szunetmentes.hu 180 W-os.
b) és utána felújított vezérlőt betenni a KONe kazánba a Teendők 1 szerint.

A gyár azt is megígérte, hogy a Magyarország felé érkező KONe kazánokban 2018 nyarától gyárilag beteszi a már említett zöld-sárga földelő vezetéket az ionizációs elektróda csavarja és a kazántest közé. Ez ugyan megoldás lehet a 200 V ... 250 V között ingadozó feszültségekre, de

- egyrészt nem megoldás pl. 294 V ellen, mert a 294 V akár tönkre is teheti a vezérlőpanelt,

- másrészt a gyárilag betett földelési összekötés miatt lehet hogy nem ugranak majd fel a hibakódok a kisebb feszültségingadozásokra, de ez éppen nem lesz túl jó abból a szempontból, hogy akkor miből fog kiderülni, hogy labilis a feszültség? Amely labilis feszültség előbb-utóbb problémát okozhat. 

   Talán az lesz majd a jó és járható megoldás, hogy beüzemeléskor a szervizes ideiglenesen kösse le ezt a zöld-sárga összekötő vezetéket pl. az elektróda csavarjáról, aztán megvárják, hogy hónapok elteltével előjön-e az iF hiba, és ha előjön, akkor lehet mire hivatkozni a tulaj felé, és ennek alapján lehet jelezni neki, hogy labilis a feszültség! A szervizes egy majdani iF hiba után visszaköti majd az összekötő zöld-sárga vezetéket az elektróda csavarjára és ezzel megoldja a kisebb feszültségingadozások elleni hibák felugrását, (a külső hiba-okot ezzel ugyan még nem szüntették meg) de legalább lehet jeleznie a tulaj felé, hogy őnála labilis a feszültség és ha nem oldja meg a stabil feszültséget, akkor nem lesznek garanciálisak a kazánon belüli elektromos hibák.

Fentieket lejegyezte Homor Miklós, az Unical képviselet vezetője, az Unical gyár és több ilyen témában jártas szervizes jelzései alapján.

Az eredeti ilyen írás már elkészült 2017-ben, de a legutóbbi frissítés dátuma: 2021. ápr.

www.unical.hu