Mindenkinek javasoljuk, hogy nézze meg azt a

kb. 4 perces videót,

ami egy Unical KONe (helyette 2020-tól már még korszerűbb A+ energia szintű K+A kazán van) fali kondenzációs kazán

VILÁGCSÚCS rövid idő alatti szétszereléséről (csak 2 perc 28 másodperc) és belső alkatrészleteiről szól.

Ctrl+kattintás az alábbi linkre: http://www.homor.hu/unical-kazan-videok  és ott a legalsó film

A kisfilmben a kazánnak a karbantartás előtti szétszerelése és a karbantartás utáni összeszerelése látható, amely szétszerelési idő (2:28) + összeszerelési idő (1:54)   (= csak 4 perc 22 sec),

VILÁGCSÚCS kategória, mert szinte Lego szerűen szétszerelhető és összeszerelhető.

.............................................................................................................................................................................................................

Ha tudni szeretné, hogy a kisfilmen éppen mit lát,

illetve hogy az is felismerhesse a belső alkatrészeket, aki még nem nagyon látott kondenzációs kazánt belülről, az alábbiakban jelezzük, hogy melyik másodpercben (jobb felső sarok órája) mi történik a kisfilmben:

0. sec	kezdődik a burkolat leszerelése

16. sec	kezdődik a kondenzvíz szifon kiszerelése

32. sec	kazánon belüli füstcsövet pozicionáló felső csavar és füstcső kiszerelése

43. sec	öntvény kazántest alatti alsó kamra biztonsági-hőérzékelőjének lecsatlakoztatása

48. sec	alsó kamra kiemelése 2 bajonettzár kinyitásával, így csak csitt-csatt, és már ki is emelhető

Megemlítem, hogy ezen az alsó kamrán keresztül áramlik ki a kondenzvíz is és a kb. 30...70°C-os füst is

1:03	az elektronikus ventilátor elektromos csatlakozásainak lehúzása

1:11	gázcső-darab kiszerelése az elektronikus ventilátor és az elektronikus gázszelep közül

Megemlítem, hogy az elektronikus ventilátornak gázcsatlakozása is van és égési levegőt is beszív (tehát a rendszer

teljes előkeveréses) és elektronika vezérli a gáz és a levegő legideálisabb összekeverését.

1:35	kazántest feletti felső kamra kiemelése szintén 2 bajonettzár kinyitásával,

így csak csitt-csatt, és már ki is emelhető

Megemlítem, hogy ezen felső kamrán belül van a gázégő és ehhez a kamrához van rögzítve a ventilátor is.

1:53	gázégő kiszerelése a felső kamrából   A gázégő egy eléghetetlen fém és fémszövet modulációs mátrix égő.

2:17	mivel ez a kisfilm csak a szét-és-összeszerelésről szól, nem a belső tisztításról, így itt most csak imitálják a kazántest tűzterének tisztítását, ami a valóságban A és B vegyszerekkel kell hogy történjen, átmosatással, szervizes által, persze csak akkor, ha koszos a kazán tűztere. Tehát az évenkénti szervizelés az garancia szempontjából kötelező, de az évenkénti belső tisztítás nem kötelező, csak akkor, ha koszos a kazán tűztere. Az, hogy koszos-e a kazán tűztere vagy sem, tehát szét kell-e szedni és belülről kitisztíttatni a kazánt vagy sem, az az Unical KON és KONe és K+ és Alkon és Modulex kondenzációs kazánokra vonatkozóan egyszerű méréssel kimérhető akár még az üzemeltető által is. (Sok konkurenciánál ez a téma nem kimérhető!)

Lásd a www.unical.hu honlapon a szerviz sor mögött.

VIDEÓ-ban innentől már indul az összeszerelés:

2:29	gázégő körüli tömítések cseréje (ha szét kell szedni a kazánt és nem megfelelő már a korábbi tömítés)

2:47	felső kamra visszarakása 2 bajonettzár becsukásával, csitt-csatt és kész

2:59	gázcső darab visszaszerelése a fenti elektronikus ventilátor és a lenti elektronikus gázszelep közé

3:19	alsó kamra visszarakása 2 bajonettzár becsukásával, csitt-csatt és kész

3:31	elektronikus ventilátor elektromos csatlakozásainak visszacsatlakoztatása

3:40	alsó kamra hőérzékelőjének visszacsatlakoztatása

3:45	füstcső visszaillesztése

3:57 	szifon visszaillesztése

4:06	burkolat visszaszerelése

4:22	KÉSZ! VILÁGCSÚCS részidő!

.............................................................................................................................................................................................................

És hogy a fentieken túl még miért VILÁGSZÍNVONALÚ az Unical K+A (K+ és KONm) kazán?

Mert a kazántest vízjáratai nagyok és szűkülnek felfelé az égő felé közeledve? Így régi és koszos fűtésbe is beépíthető hőcserélős leválasztás nélkül is, és a kazántest mégsem tud tönkremenni a koszos fűtővíztől!

Vagy mert egy KONm és K+ kazán akár 1,9 kW-ig is le tud modulálni?

Vagy mert a kazántest falvastagsága a kritikus helyeken 13 mm nagyon vastag! Így a kazántestre már 10 év a gyári garancia 2020. második felétől. Várható élettartam 25 év!

Ha Ön ténylegesen is igényes a minőségre, akkor írjon nekünk! homor1@t-online.hu

Tisztelettel: www.unical.hu